ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на оказание услуг по созданию системы защиты персональных данных в информационных системах департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, и аттестация на соответствие требования по безопасности информации

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Описание объекта закупки на проведение электронного аукциона на право заключения контракта на оказание услуг по созданию системы защиты персональных данных в информационных системах департамента по охране животного мира Новосибирской области, и аттестация  на соответствие требованиям по безопасности информации (далее – Услуги).

Услуги оказываются в целях исполнения требований законодательства Российской Федерации и руководящих документов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (далее – ФСТЭК) России и Федеральной службы безопасности (далее – ФСБ) России в области защиты персональных данных, а также во исполнение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Заказчиком выступает департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области, Функциональный заказчик – департамент по охране животного мира Новосибирской области (далее – департамент).

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Исполнитель обязан оказать услуги по созданию системы защиты персональных данных информационных систем департамента (далее – СЗПДн) и оценки эффективности реализованных в рамках СЗПДн мер по обеспечению безопасности персональных данных (далее – ПДн).

Перечень информационных систем (далее – ИС) департамента, количество и расположение автоматизированных рабочих мест, а также установленный класс защищённости и необходимый уровень защищённости ПДн определены в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

Перечень оказываемых Услуг, их содержание и объем приведены в Приложении № 2 настоящего Описания объекта закупки.

Требования к программному и программно-аппаратному обеспечению приведены в Приложении № 3.

Создаваемая СЗПДн должна полностью соответствовать нормативным документам в сфере защиты ПДн в ИС, а также минимизировать вероятность реализации всех актуальных угроз безопасности ПДн, утверждённых в частной  модели угроз безопасности ПДн при их обработке в ИС департамента. Должен быть обеспечен требуемый  действующими нормативными документами уровень защищённости ПДн, защита ПДн, обрабатываемых техническими средствами, от хищения, утраты, утечки, уничтожения, искажения, подделки и блокирования доступа за счёт комплексного использования организационных, программных, программно-аппаратных средств и мер защиты; автоматизации механизмов защиты; защита ПДн, передаваемых по открытым каналам связи, от утечки, искажения и подмены авторства сообщения; обнаружение атак и предотвращение инцидентов в области информационной безопасности.

Создаваемая СЗПДн должна реализовывать возможность дальнейшей модернизации как программного обеспечения, так и комплекса технических средств. В ходе оказания Услуг, согласно настоящему Описанию объекта закупки, необходимо предусмотреть возможность подключения к системе новых рабочих мест пользователей, обрабатывающих ПДн.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

Оказание услуг не должно повлиять на функционирование ИС департамента. Не должно наступить поломок, сбоев в работе.

Проектирование итоговой СЗПДн должно произойти с учетом интегрирования уже имеющихся средств криптографической защиты информации (далее – СКЗИ), с учетом системы формирования и управления криптографическими ключами, используемым оборудованием и программным обеспечением и не накладывать существенных ограничений на функционирование информационных систем, развернутых у Функционального заказчика, с сохранением действующей инфраструктуры сети защищенного документооборота.

Должно быть реализовано защищенное соединение с установленными в департаменте СКЗИ (ViPNet сеть № 985).

Перечень оказываемых Услуг предполагает полный доступ специалистов Исполнителя к автоматизированным рабочим местам ИС с установленными СКЗИ.

Проектируемые к внедрению средства защиты информации (далее – СЗИ) и режимы их функционирования не должны противоречить утвержденной политике информационной безопасности, общесистемному и прикладному ПО в части их касающейся.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, РЕАЛИЗОВАННЫМ В ВИДЕ ПРОГРАММНОГО И ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Средства защиты информации, используемые для создания СЗПДн представляют собой программное и программно-аппаратное обеспечение (далее – ППАО).

В ходе оказания Услуг Исполнитель использует следующее ППАО:

- Система защиты информации от несанкционированного доступа (далее – СЗИ от НСД), сертифицированные на соответствие требованиям руководящих документов ФСТЭК России:

«Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» – не ниже 4-го уровня контроля;

«Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищённости от несанкционированного доступа к информации» (Гостехкоммиссия России, 1992) – не ниже 5 класса защищённости;

«Требования к средствам контроля съемных машинных носителей информации» (утверждены приказом ФСТЭК России от 28 июля 2014 г. № 87) – не ниже 4-го класса защиты.

- Средства межсетевого экранирования (далее – МЭ), сертифицированные на соответствие требованиям руководящих документов ФСТЭК России:

«Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищённости от несанкционированного доступа к информации» (Гостехкоммиссия России, 1997) – не ниже 3 класса защищённости;

- Средства доверенной загрузки (далее – СДЗ), сертифицированные на соответствие требованиям руководящих документов ФСТЭК России:

«Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» по уровню не ниже 4-го уровня контроля.

- Средства антивирусной защиты информации (далее – САВЗ) производства ЗАО «Лаборатория Касперского», имеющиеся у Заказчика, сертифицированные на соответствие требованиям руководящих документов ФСТЭК России:

«Требования к средствам антивирусной защиты» (утверждены приказом ФСТЭК России от 20 марта 2012 г. № 28) – не ниже 4-го класса для САВЗ типов «А».

«Требования к средствам антивирусной защиты» (утверждены приказом ФСТЭК России от 20 марта 2012 г. № 28) – не ниже 4-го класса для САВЗ типа «Б».

«Требования к средствам антивирусной защиты» (утверждены приказом ФСТЭК России от 20 марта 2012 г. № 28) – не ниже 4-го класса для САВЗ типа «В».

- Системы обнаружения вторжений (далее – СОВ), сертифицированные на соответствие требованиям руководящих документов ФСТЭК России:

«Требования к системам обнаружения вторжений» (утверждены приказом ФСТЭК России от 6 декабря 2011 г. № 638) – не ниже 4-го класса защиты для СОВ уровня сети.

- Средства резервного копирования (далее – СРК), сертифицированные на соответствие требованиям руководящих документов ФСТЭК России:

«Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» по уровню не ниже 4-го уровня контроля.

- Средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) производства ОАО «ИнфоТеКС» в количестве 12 шт., имеющиеся у Заказчика.

- Средство анализа защищённости (далее – САЗ), сертифицированные на соответствие требованиям руководящих документов ФСТЭК России:

Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» по уровню не ниже 4-го уровня контроля.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМОМУ ПРОГРАММНОМУ И ПРОГРАММНО-АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Используемое ППАО должно быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). ППАО не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

ППАО должно соответствовать требованиям сертификации, безопасности, государственным стандартам, санитарным нормам и правилам. Все необходимые Руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском языке. Все поставляемое программное и программно-аппаратное обеспечение при взаимодействии с пользователем должно использовать русскоязычный интерфейс.

ППАО должно иметь упаковку, предотвращающую порчу товара при транспортировке и хранении.

ППАО должно быть укомплектовано необходимыми принадлежностями для обеспечения работоспособности и функционирования, а также сертифицированными установочными комплектами.

Исполнитель должен за свой счет устранит все дефекты, выявленные в ППАО в течение гарантийного срока, или заменить оборудование, если не докажет, что дефект возник в результате нарушения правил эксплуатации оборудования или условий хранения.

В состав ППАО должны входить установочный комплект (сертифицированный дистрибутив с программным обеспечением), формуляр, копии сертификатов ФСТЭК, или ФСБ России на ППАО, документация по использованию программного средства на компакт-диске (возможно, на компакт-диске с дистрибутивом), лицензия на право использования программного обеспечения.

СЗИ не должны нарушать функционирование существующей IT–инфраструктуры департамента.

Тип и количество используемых лицензий программного обеспечения должно обеспечивать полную функциональность оборудования.

6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Исполнитель должен взять на себя обязательства соблюдать конфиденциальность информации, ставшей ему известной в ходе оказания Услуг, не открывать и не разглашать в общем или в частности вышеуказанную информацию какому-либо третьему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением предоставления такой информации государственным, налоговым и аналогичным органам, если это требуется по действующему законодательству или решению суда.

7. МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Оказание услуг осуществляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 25.

8. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Исполнитель должен оказать Услуги со дня, следующего за днем заключения контракта до 28.04.2017 г.

9. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Перед началом оказания Услуг Исполнитель подготавливает и согласовывает с департаментом графики проведения работ (оказания Услуг).

10. ГАРАНТИИ

На оказанные Услуги и используемое ППАО должно быть оказано гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с момента проведения приемочных испытаний, заключающееся в:

- замене отдельных блоков СЗИ, вышедших из строя не по вине Заказчика;

- предоставление доступа к сертифицированным обновлениям по результатам инспекционного контроля;

- консультации Заказчика и представителей Заказчика по телефону (в т. ч. консультации по установке, настройке и эксплуатации системы),

Срок реагирования на официальный запрос (факсимильной связью, электронной почтой) на гарантийное обслуживание должен быть не более 4-х часов с момента получения официального запроса. Срок восстановления настроек СЗИ (в случае его исправности) не должен превышать 2-х рабочих дней. В случае выхода из строя отдельных блоков СЗИ, срок восстановления работоспособности устанавливается после согласования с производителем СЗИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Описанию объекта закупки

Перечень информационных систем департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, количество и расположение автоматизированных рабочих мест

Таблица 1

| № п/п | Наименование ИС | Количество АРМ | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИСПДн «Бухгалтерия» | 7 | г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д.25 |
| 2. | ПК «ЭРА». АИС-ЭКОЛОГИЯ | 1 |  |
| 3. | ГИС ООПТ | 2 |  |
| 4 | ИС «ЭК НСО» | 1 |  |
|  | Итого: | 11 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Описанию объекта закупки

Перечень оказываемых Услуг, содержание и объем

Таблица 2

| ## № ## п/п | ## Этап оказания Услуг | ## Общие требования к содержанию, объему |
| --- | --- | --- |
| Требования к содержанию работ: |  |  |
| ## Этап-1. Поставка СЗИ, передача пользовательских прав на программные СЗИ |  |  |
|  | Исполнитель осуществляет поставку ППАО и передачу неисключительных прав на его использование департаменту. |  |
| ## Этап-2. Внедрение СЗПДн |  |  |
|  | ## Установка и настройка СЗИ в ИС | Установка и настройка СЗИ должна проводиться в соответствии с эксплуатационной документацией и документацией на СЗИ. |
|  | ## Установка и настройка СКЗИ в ИС | Установка и настройка СКЗИ, имеющихся у заказчика, должна проводиться в соответствии с эксплуатационной документацией и документацией на СКЗИ. |
|  | Разработка документов, определяющих правила и процедуры, реализуемые департаментом для обеспечения безопасности ПДн в ИС в ходе её эксплуатации (далее – ОРД по обеспечению безопасности ПДн) | Разрабатываемые ОРД по обеспечению безопасности ПДн должны определять правила и процедуры: - управления (администрирования) СЗПДн; - выявления инцидентов (одного события или группы событий), которые могут привести к сбоям или нарушению функционирования ИС и (или) к возникновению угроз безопасности ПДн (далее – инциденты), и реагирования на них; - управления конфигурацией ИС и СЗПДн; - контроля (мониторинга) за обеспечением уровня защищённости ПДн, обрабатываемых в ИС; - защиты ПДн при выводе из эксплуатации ИС или после принятия решения об окончании обработки ПДн. |
|  | Проведение инструктажа | Проведение подробного инструктажа по правилам работы с СЗИ сотрудников, ответственных за администрирование СЗИ и использующих СЗИ, применяемые в СЗПДн |
|  | Внедрение организационных мер по обеспечению безопасности ПДн | - реализация правил разграничения доступа, регламентирующих права доступа субъектов доступа к объектам доступа, и введение ограничений на действия пользователей, а также на изменение условий эксплуатации, состава и конфигурации технических средств и программного обеспечения; - проверка полноты и детальности описания в организационно-распорядительных документах по обеспечению безопасности ПДн действий пользователей и администраторов ИС по реализации организационных мер по обеспечению безопасности ПДн; - отработка действий должностных лиц и подразделений, ответственных за реализацию мер по обеспечению безопасности ПДн. |
|  | Предварительные испытания СЗПДн | Предварительные испытания СЗПДн проводятся с учетом ГОСТ 34.603 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем» (далее – ГОСТ 34.603) и включают проверку работоспособности СЗПДн, а также принятие решения о возможности опытной эксплуатации СЗПДн. |
|  | Опытная эксплуатация СЗПДн | Опытная эксплуатация СЗПДн проводится с учетом ГОСТ 34.603 и включает проверку функционирования СЗПДн, в том числе реализованных мер по обеспечению безопасности ПДн, а также готовность пользователей и администраторов к эксплуатации СЗПДн ИС. |
|  | Анализ уязвимостей ИС | Анализ уязвимостей ИС проводится в целях оценки возможности преодоления нарушителем СЗПДн и предотвращения реализации угроз безопасности информации. Анализ уязвимостей ИС включает анализ уязвимостей СЗИ, технических средств и программного обеспечения ИС. При анализе уязвимостей ИС проверяется отсутствие известных уязвимостей СЗИ, технических средств и программного обеспечения, в том числе с учетом информации, имеющейся у разработчиков и полученной из других общедоступных источников, правильность установки и настройки СЗИ, технических средств и программного обеспечения, а также корректность работы СЗИ при их взаимодействии с техническими средствами и программным обеспечением. Анализ уязвимостей используемых в ИС СЗИ, технических средств и программного обеспечения должен проводиться с использованием сертифицированного по требованиям ФСТЭК России средства анализа защищённости. |
|  | Приёмочные испытания СЗПДн ИС | Приёмочные испытания СЗПДн проводятся с учетом ГОСТ 34.603 и включают проверку выполнения требований к СЗПДн в соответствии с техническим заданием (частным техническим заданием) на создание СЗПДн. |
| Этап-3.1. Оценка эффективности реализованных в рамках СЗПДн мер по обеспечению безопасности ПДн в ИС №№ 1-6, 8 |  |  |
|  | Оценка эффективности реализованных в рамках СЗПДн мер по обеспечению безопасности ПДн (далее – оценка эффективности) проводится в соответствии с программой и методиками оценки эффективности и включает в себя проведение комплекса организационных и технических мероприятий (испытаний ИС), в результате которых подтверждается соответствие ИС требованиям, предъявляемым к обеспечению безопасности ПДн в ИС. |  |
|  | По результатам проведения оценки эффективности оформляется протокол проведения оценки эффективности, заключение о соответствии ИС требованиям, предъявляемым к обеспечению безопасности ПДн в ИС. |  |
| ## Этап-3.2. Аттестация ИС № 7 и ввод её в действие |  |  |
| 13. | Аттестация ИС проводится в соответствии с программой и методиками аттестационных испытаний и включает в себя проведение комплекса организационных и технических мероприятий (аттестационных испытаний), в результате которых подтверждается соответствие ИС требованиям, предъявляемым к обеспечению безопасности ПДн в ИС. |  |
| 14. | По результатам аттестационных испытаний оформляются протоколы аттестационных испытаний, заключение о соответствии ИС требованиям, предъявляемым к обеспечению безопасности ПДн в ИС, и аттестат соответствия в случае положительных результатов аттестационных испытаний. |  |

Перечень организационно-распорядительной документации, разрабатываемой в ходе оказания Услуг

  - должностной регламент (должностные обязанности) или должностная инструкция ответственного за организацию обработки ПДн в департаменте;

  - инструкция ответственному за защиту информации, в том числе за обеспечение безопасности ПДн, в информационных системах департамента;

  - инструкция администратору безопасности ИС;

  - инструкция пользователям ИС;

  - инструкция по организации антивирусной защиты в ИС;

  - инструкция по организации парольной защиты в ИС;

  - инструкция об организации учёта, хранения и выдачи машинных носителей информации, в том числе ПДн;

  - инструкция о порядке работы при подключении к информационно-телекоммуникационным сетям международного информационного обмена в ИС;

  - инструкция по организации резервирования и восстановления программного обеспечения, баз ПДн в ИС;

  - инструкция о порядке технического обслуживания, ремонта, модернизации технических средств, а также обновления программного обеспечения, включая обновление программного обеспечения средств защиты информации в ИС;

  - инструкция по эксплуатации средств защиты информации;

  - инструкция о резервном копировании информации;

  - правила доступа в помещения, в которых расположены технические средства ИС;

  - перечень лиц, допущенных к работе в ИС;

  - перечень лиц, имеющих право доступа в кабинеты, в которых расположены технические средства ИС;

  - перечень интерфейсов ввода (вывода) информации, разрешённых к использованию в ИС;

  - перечень типов устройств, разрешённых к использованию в ИС;

  - перечень программного обеспечения, разрешённого к установке в ИС;

  - перечень типов программного обеспечения, запрещённого для установки в ИС;

  - описания технологических процессов обработки ПДн в ИС;

  - разрешительные системы доступа субъектов доступа к объектам доступа ИС.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Описанию объекта закупки

Требования к составу СЗПДн для различных уровней защищенности ПДн и классов защищенности ГИС

Таблица 3

| Уровень защищённости ПДн и класс защищённости ГИС | Количество рабочих мест, подлежащих аттестации | Поставляемый перечень СЗИ для ИС, в которых необходимо обеспечить соответствующий УЗ | Общие требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 уровень защищённости | 1 АРМ | - СЗИ от НСД; - МЭ; - САВЗ; - САЗ. | При использовании программных СЗИ, СЗИ должны быть совместимы между собой и функционировать в среде следующих операционных систем, имеющихся у Заказчика: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (x86); Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 (x32, x64). При использовании аппаратно-программных (программно-аппаратных) СЗИ они должны быть технически совместимы с используемыми в ИС техническими средствами. В соответствии с п.12в раздела II Составом и содержанием организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утверждёнными приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 № 21 для обеспечения 4-го уровня защищённости ПДн применяются: средства вычислительной техники не ниже 6 класса; САВЗ не ниже 5 класса; МЭ не ниже 5 класса. В ИС будут применены СКЗИ не ниже класса КС1, имеющиеся у Функционального заказчика, совместимые с СКЗИ, на основе которых функционирует система защищённого электронного документооборота в департаменте. |
| 3 класс защищённости ГИС (К3) и 3 уровень защищённости ПДн, содержащихся в ГИС | 10 АРМ | - СЗИ от НСД; - МЭ; - САВЗ; - САЗ; | При использовании программных СЗИ, СЗИ должны быть совместимы между собой и функционировать в среде следующих операционных систем: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (x86); Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 (x32, x64); При использовании аппаратно-программных (программно-аппаратных) СЗИ они должны быть технически совместимы с используемыми в ИС техническими средствами. В соответствии с п.26 раздела III Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах, утверждённых приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 в ИС 3 класса защищённости (К3) применяются: СЗИ 6 класса; средства вычислительной техники не ниже 5 класса. В соответствии с п.12б раздела II Составом и содержанием организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утверждёнными приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 № 21 для обеспечения 3 уровня защищенности персональных данных применяются: средства вычислительной техники не ниже 5 класса; системы обнаружения вторжений и средства антивирусной защиты не ниже 4 класса защиты в случае актуальности угроз 2-го типа или взаимодействия информационной системы с информационно-телекоммуникационными сетями международного информационного обмена и системы обнаружения вторжений и средства антивирусной защиты не ниже 5 класса защиты в случае актуальности угроз 3-го типа и отсутствия взаимодействия информационной системы с информационно-телекоммуникационными сетями международного информационного обмена; межсетевые экраны не ниже 3 класса в случае актуальности угроз 2-го типа или взаимодействия информационной системы с информационно-телекоммуникационными сетями международного информационного обмена и межсетевые экраны не ниже 4 класса в случае актуальности угроз 3-го типа и отсутствия взаимодействия информационной системы с информационно-телекоммуникационными сетями международного информационного обмена; В ИС будут применены СКЗИ не ниже класса КС2, имеющиеся у Функционального заказчика, совместимые с СКЗИ, на основе которых функционирует система защищённого электронного документооборота в департаменте. |

Технические характеристики  и требования к поставляемому программному и программно-аппаратному обеспечению

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Показатели для определения соответствия | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Средства защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ от НСД) и межсетевого экранирования (МЭ) | СЗИ от НСД должна представлять собой программный комплекс средств защиты информации в операционных системах семейства Windows, имеющихся у Заказчика, с возможностью подключения аппаратных идентификаторов. СЗИ от НСД должна быть предназначена для использования на персональных компьютерах, портативных компьютерах (ноутбуках), серверах (в том числе контроллерах домена). СЗИ от НСД должна быть комплексной и включать в себя модуль МЭ и подсистему СКН. СЗИ от НСД должна обеспечивать: - Регистрацию различных пользователей: локальных, доменных, сетевых. Определение количества одновременных сеансов для пользователя. - Идентификацию и проверку подлинности пользователей при входе в операционную систему. Возможность двухфакторной идентификации по паролю и аппаратному идентификатору. Возможность записи авторизационных данных в идентификатор. Возможность определить принадлежность аппаратного идентификатора конкретному пользователю. - Возможность автоматического выбора аппаратного идентификатора в окне авторизации при входе в операционную систему. - Возможность настройки принудительной двухфакторной аутентификации для учётной записи с правами администратора и/или пользователя. - Возможность средствами СЗИ от НСД выполнить настройку периода действия учётной записи. - Возможность настройки предупреждения пользователя до входа в систему о том, что в информационной системе реализованы меры по обеспечению безопасности информации. - Возможность при создании учётной записи выбрать тип учётной записи (внутренний, внешний, системный, приложение, гостевой, временный). - Реализацию настроек сложности паролей и механизм генерации пароля, соответствующего настройкам. - Должен быть реализован независимый от механизмов операционной системы механизм разграничения прав доступа к объектам файловой системы, к запуску программ и к печати документов. Разграничения должны касаться доступа к объектам файловой системы (FAT и NTFS), реестру, сети, съёмным носителям информации. Разграничения должны касаться всех пользователей – локальных, сетевых, доменных, терминальных. - Должен выполняться контроль аппаратной конфигурации компьютера и следующих подключаемых устройств, имеющихся у Заказчика: - Android-устройств; - iOS-устройств; - Bluetooth-устройств; - DVD- и CD-ROM-дисководов; - устройств HID, MTD, PCMCIA, IEEE 1394, Secure Digital; - USB-контроллеров; - беспроводных устройств (Wireless Communication Devices); - биометрических устройств; - дисководов магнитных дисков; - звуковых, видео- и игровых устройств; - инфракрасных устройств (IrDA); - контроллеров магнитных дисков; - ленточных накопителей; - модемов; - переносных устройств; - портов (COM и LPT); - сенсоров; - сетевых адаптеров; - сканеров и цифровых фотоаппаратов; - принтеров; - съёмных носителей информации (CD-ROM, FDD, USB-Flash-накопителей). - Для предотвращения утечки информации с использованием съёмных носителей информации СЗИ от НСД должна позволять разграничивать доступ, как к отдельным типам носителей, так и к конкретным экземплярам. - Сохранение теневых копий файлов, записываемых на съемные носители. - В соответствии с требованиями к СЗИ НСД должен использоваться дискреционный принцип контроля доступа: - обеспечивает доступ к защищаемым объектам (дискам, каталогам, файлам) в соответствии со списками пользователей (групп) и их правами доступа (матрица доступа). - Возможность ограничивать средствами СЗИ НСД круг доступных сетевых ресурсов (с точностью до отдельных удалённых рабочих станций и отдельных папок общего доступа). - Регистрация и учёт (аудит) действий пользователей независимыми от ОС средствами (включение ПЭВМ, вход/выход пользователей, доступ к ресурсам, запуск/остановка процессов, администрирование). Должны вестись непрерывные журналы (т. е. новые записи не должны затирать более старые) с возможностью сортировки и архивации записей. - Расширенные возможности аудита печати: печать документов с возможностью добавления штампа (произвольного или по ГОСТу), возможность сохранения теневых копий распечатываемых документов, разграничение доступа пользователей к печати и нанесению штампов. - Возможность организации замкнутой программной среды (ЗПС) и различные способы её настройки. - Возможность разграничения доступа к буферу обмена. - Возможность локального и удалённого администрирования (управление учётными записями, политиками безопасности, правами доступа, аудитом, просмотр журналов). - Возможность контроля целостности программно-аппаратной среды (в том числе отдельных веток реестра, каталогов) при загрузке ПЭВМ, по команде администратора и по расписанию. А также контроль целостности файлов при доступе и блокировка входа в ОС при выявлении изменений. Возможность восстановления объекта доступа (файла, ветки реестра) в случае обнаружения нарушения его целостности. - Очистку остаточной информации (освобождаемого дискового пространства, зачистку определённых файлов и папок по команде пользователя), а также возможность полной зачистки дисков и разделов. Запрет смены пользователей без перезагрузки. - Выполнение регистрации действий по зачистке остаточной информации. - Возможность самодиагностики основного функционала СЗИ НСД с возможностью сохранения отчёта. - Возможность сохранения конфигурации для последующего восстановления СЗИ НСД. - Ведение двух копий программных средств защиты информации и возможность возврата к настройкам по умолчанию. - Централизованное управление защищёнными рабочими станциями при помощи специального модуля. С помощью этого модуля должно осуществляться централизованное управление учётными записями пользователей, политиками, правами пользователей, преобразованными съёмными носителями информации. Должна поддерживаться многоуровневая иерархия групп компьютеров и наследование установленных параметров. Также этим модулем должен осуществляться периодический сбор журналов со всех защищённых рабочих станций. Возможность блокировки компьютера, завершения сеанса работы пользователя по команде администратора. - Возможность нотификации о наличии обновлений для СЗИ НСД на сервере компании. - Возможность сигнализации администратору безопасности о ситуациях несанкционированного доступа на клиентских рабочих станциях: - нарушение контроля целостности объекта; - попытка работы после блокировки при нарушении целостности; - попытка входа на клиентскую рабочую станцию с неправильным паролем; - блокировка пользователя после многократного ввода неправильного пароля; - СЗИ от НСД на клиенте не отвечает (возможная причина несанкционированная деактивация системы защиты); - клиент недоступен долгое время (с возможностью задания периода времени); - попытки монтирования и попытка работы с запрещёнными для пользователей на клиенте устройствами. - Блокировка доступа к файлам по расширению. - Возможность настройки всех параметров СЗИ от НСД из единой консоли администрирования. - Возможность создания отчёта по назначенным правам, формирование паспорта программного обеспечения, установленного на ПЭВМ, формирование паспорта аппаратной части ПЭВМ. - Возможность использования механизма удалённой установки и обновления СЗИ от НСД средствами модуля централизованного управления самой СЗИ от НСД или средствами групповых политик Active Directory, функционирующей у Заказчика. - Возможность визуализации сети защищаемых компьютеров. - Возможность подключения к модулям администрирования пользователя с ограниченными правами (права только на просмотр настроек; только на просмотр журналов аудита; полные права с возможностью делегирования). - Возможность выполнять синхронизацию времени между сервером безопасности и клиентами. - Должен быть реализован модуль межсетевого экрана. Данный модуль должен обеспечивать защиту рабочих станций и серверов от НСД посредством осуществления контроля и фильтрации проходящих через сетевые интерфейсы рабочих станций сетевых пакетов в соответствии с заданными администратором правилами. - Реализация СЗИ НСД должна быть полностью программной, но с возможностью подключения аппаратных средств считывания индивидуальных идентификаторов пользователей, включая идентификаторы, имеющиеся у Заказчика: USB-Flash-накопители, Touch Memory (iButton), eToken Pro/Java (USB-ключи и смарт-карты), USB-ключи Rutoken, JaCarta ГОСТ/PKI (USB-ключи и смарт-карты), карты HID Proximity. | - 11 |
|  | Средства анализа защищённости (САЗ) | - Поиск уязвимостей и критичных обновлений безопасности на основе контента в формате языка OVAL для современных программных платформ. - Compliance политик, рекомендованных разработчиками программного обеспечения и экспертными организациями. - Compliance политик и стандартов, включая CIS, PCI DSS, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799, ISO/IEC 27002. - Проведение детальной инвентаризации программного и аппаратно-программного обеспечения сети организации. - Оперативное выявление проблемы несоответствия политикам безопасности, связанным с наличием уязвимостей, несвоевременной установкой критичных обновлений, несанкционированного изменения настроек параметров безопасности, установкой запрещённых программ, изменения состава аппаратных средств. - Контроль целостности на файловом уровне с использованием встроенных сертифицированных СЗИ. - Сканер сети. - Подбор паролей. - Детализированные и дифференциальные отчёты по каждому направлению аудита. - Наличие планировщика заданий. - Агентная и безагентная технологии сканирования сети. Интеграция с Active Directory, функционирующей у Заказчика. | 11 |

Технические характеристики и требования к поставляемому программному и программно-аппаратному обеспечению

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Показатели для определения соответствия | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ от НСД) и межсетевого экранирования (МЭ) |  | 11 |
| 2 | Средства антивирусной защиты (САВЗ) |  | 11 |
| 3 | Средства анализа защищённости (САЗ) |  | 11 |